Szőlőfeldolgozás tervezése

Szüreti  terv  készítése:

A szüreti terv tartalmazza:

- A szüret kezdetét és befejezését

- A  szőlőfajták szedési sorrendjét

- A kézimunkaerő, gépi- és eszközigényét (szőlőbeszállítási terv )

- Termésbecslést  Hl-re átszámítva

- Technológiai célok meghatározását

- Próbaszüretek rendjét

- Szőlőfajták területenkénti várható szüretelési időpontját a szedés ütemezését

- Szőlőfeldolgozás műszaki előkészületeit (gépek , berendezések műszaki állapotának ellenőrzését karbantartását, próbaüzemét,pótalkatrészek, segédanyagok beszerzését )

- A szüreti adminisztráció rendjének meghatározását.

A szőlő szedésénél a következő követelményeknek kell eleget tenni:

- Levelek, hajtásrészek szennyező anyagok ne kerüljenek a termés közé.

- Kerülni kell a fürtök összetörődését, sérülését (mikrobák,oxidáció károsító hatása ).

- Vegyes ültetvénynél fajtánként külön kell szüretelni (fajtatisztaság ).

- Ha szükséges ( rothadt termést ) válogatva kell szüretelni.

- Ha lehetséges borkülönlegességekhez is szüreteljünk válogatva.

- Szedéshez és szállításhoz csak olyan edényt szabad használni amelyek a higiéniás követelményeknek megfelelnek. Az eszközöket naponta tisztítani kell.

A szőlőfeldolgozás általános szabályai:

A kiváló minőségű szőlőből is csak akkor készülhet jó minőségű bor, ha a szőlőfeldolgozás alapvető szabályait szigorúan betartják.

Ezek a szabályok a következők:

- A szőlő törődés mentes beszállítása és fogadása (legalkalmasabb módszer a műanyag ládás szüret és beszállítás ).

- A roncsoló, pépesítő hatás mérséklése a szőlő feltárásakor.

- Szőlő illetve a törkölyös must  (cefre ) hűtése.

- Kíméletes préselés alacsony maximum 2 bar présnyomás.

- Fémes szennyeződések kizárása (saválló acél szerkezetű gépek, berendezések ).

- A must osztályozása.

- Gyors zárt rendszerű feldolgozás (igen gyors feldolgozás a pezsgőalapborok, friss –reduktív borok készítésekor, penészes szőlő esetében ).

- Mérsékelt kénezés: egészséges szőlőcefrékhez 30-50 mg/l, penészes termésnél 100-150 mg/l kénessav adagolás szükséges.

- A higiéniai, minőségbiztosítási szabályok betartása.

A szőlőfeldolgozás általános technológiája

A szőlőfeldolgozás borászati műveleteinek alkalmazását meghatározó szempontok:

- A szőlőfeldolgozás jelentősen függ attól, hogy fehér-, rozé-, siller-, vagy vörösbor készül.

- A szőlőfeldolgozás módját befolyásolja a készítendő bor jellege, minősége.

- A fehérborszőlő feldolgozása lehet szakaszos vagy folyamatos rendszerű.

A műveletek módját tekintve az eltérés a folyékony és a szilárd fázis szétválasztásánál van, a folyamatos rendszernél nincs pufferolás.

- A héjon erjesztéses vörösborkészítés borászati műveletei a bogyózást  követően különböznek a fehérbor készítésétől.

A szőlőfeldolgozás munkafolyamatai:

- a szőlőátvétele: mennyiségi és minőségi;

- a szőlőfeldolgozása és továbbítása: fogadógarat;

- a szőlőbogyók föltárása: bogyózás-zúzás;

- törkölyös must szállítása cefreszivattyúkkal:

- a  fehérszőlő cefréjét mustelválasztó berendezésbe vagy közvetlenül a présbe továbbítják;

- a kékszőlő cefréjét vörösborerjesztő tartályba (héjon erjesztésnél ) továbbítják;

-  sajtolás: a sajtolással nyert mustfrakció a prémust;

-  must kezelése, javítása, tartósítása;

-  must erjesztése: spontán és irányított erjesztés.

A borbírálati módszerek

Az érzékszervi vizsgálatokban általában a differencia módszereket alkalmazzák, ami azt jelenti, hogy több tulajdonság között kell a különbséget meghatározni. A leggyakrabban alkalmazott differencia módszerek, a hárompoharas, rangsorolásos, a pontozásos zárt, valamint az osztályozásos nyílt bírálati módszerek.

Pontozásos módszerek

A pontozás módszerek gyakoriak, a borbírálatok legtöbb esetben pontozásos rendszerüek. A különböző szinten zajló hivatalos borversenyeken mindig pontozással értékeli a bormintákat. A pontszám jutalmazó vagy büntető jellegétől függően a pontozásos rendszer lehet 20 pontos jutalmazó, 100 pontos és Vedel féle hibapontozásos módszer, és a 100 pontos pozitív értékelés.

- 20-pontos

| Sorszám | Fajta/évjárat | Szín (0-2) | Tisztaság (0-2) | Illat (2-4) | Összbenyomás (0-12) | Összpontszám |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pontszámok:  (20 pontos bírálat)

18,51-20    arany

17,51-18,5 ezüs

16,51-17,5 bronz

16,5 alatt oklevél

b) 100 pontos borbírálati módszer!

A bírálati módszer egyszerű, a bírák észleletüket, a bortulajdonság pontjainak bekarikázásával jelölik. A bírák figyelme, nem oszlik meg a számolás és a bírálat között. Javasolt bírálati módszer borversenyek lebonyolításához.

Pontszámok:  100-94	Nagyarany

94-87	Aranyérem

87-76 	Ezüstérem

76-60	Bronzérem

60- 	Oklevél

Személyi feltételek

A kóstolókat az ízérzékenységük alapján minősítik. A kóstolóknak átlag feletti érzékenységgel kell rendelkezniük. Nem csak az alap ízek érzékelését tesztelik a hivatalos borbírói tanfolyamon, hanem a bort alkotó vegyületekét is.

Tárgyi feltételek

csendes, jól megvilágított és tiszta levegőjű terem

a bor hőmérsékletét minden lehetséges eszközzel 18 és 22oC között kell tartani

tilos a dohányzás

a kóstolás teljes időtartama alatt szavatolnia kell a névtelenséget

ülőhely és saját asztal, amelyen a szám van elhelyezve, s amely fehér terítővel van letakarva, ezen egy-egy:

egységes, a színeket nem befolyásoló fényforrás

friss vizet tartalmazó kancsó

tál kenyérszeltekkel

és kiürítő edény áll

a poharak nemzetközileg szabványosítottak

a délelőtt folyamán naponta legfeljebb 45-öt célszerű kóstolni, három menetben, egyenként mintegy 15-15 mintára kiterjedően

Kóstolópoharak

Különböző poháralakokat használunk a borokhoz és a borból készült alkoholos italokhoz:

| a) Fehér- és rozéborhoz A nyíló tulipán virágához hasonló alakú: az alsó harmadánál a legszélesebb, onnan folyamatosan egyenletesen szűkül a szája felé. | b) Vörösborhoz A színnek nagyobb fontosságot tulajdonítunk, mint az illatnak. A pohár alakja gömbölyded, így a bor egy „lencsét” alkot a kehely aljában, színe (rubintossága) jobban megítélhető | b1) Kóstoló csésze: a vörösbor színének jobb megítéléséhez. | c) Pezsgőhöz A pezsgők igen fontos tulajdonsága a gyöngyözés, melynek finomságát, intenzitását és tartósságát is meg kell ítélni. A pohár alakja a trombita végéhez hasonlít. | d) Likőrborhoz A likőrborok többsége fűszerezett, így elég erős, intenzív illatú. A pohár feladata ezért az illatok dekoncentrálása. Ezt sekély, kicsit íves oldalú, széles kehely valósítja meg. | e) Cognac-hoz, Brandy-hez Mindkét ital érlelt borpárlat. Legfontosabb az illat. Ezért a pohár kelyhe alul széles, hogy a párologtató felület nagy legyen, és igen erősen. A párolgás segítésére alulról kézzel melengetik (a kelyhet tenyérben tartják), így a pohár szára rövid. | f) „ Rizling” borokhoz A kihajló perem szinte bedobja a bort a nyelvre, így az elsődleges gyümölcsaromák jobban érezhetők, mint a savasság. | g) Csemegeborokhoz Kelyhe erősen szűkül, szájánál párhuzamos fallal, ezáltal az illatokat még jobban koncentrálja. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kóstolási hőmérsékletek

| Ital | Hőmérséklet (oC) |
| --- | --- |
| Cognac, brandy | kézmelegen |
| vörösbor | 14-18 |
| likőrborok | 12-14 |
| fehérbor | 10-12 |
| roze, sillerbor | 8-10 |
| pezsgő | 7- |