1.A borszőlő minőségi és mennyiségi átvétel:a szőlő átvétele a

- szőlőszállítmány mennyiségének megállapítását ,

- minőségi vizsgálatát, és

- az átvételhez kapcsolódó nyilvántartási és jelentési kötelezettségek elvégzését 
foglalja magában.

A szőlő mennyiségi átvétel mérlegeléssel történik.

- A mérlegelést 20-50t -ás hídmérleggel végzik ,

- de alkalmaznak mérlegtartályos fogadógaratokat ,amelyeket a must cukortatalmának vizsgálatára is alkalmas mintavevő és mérőberendezéssel kapcsolhatnak össze.

- A mennyiségi adatokról mázsajegyet kell kiállítani ,

- külső beszállítóknál a növény védőszer használatáról nyilatkozatot kell aláírni .

- Saját terülten termelt szőlő „Termékszállítási jeggyel

- „,bérelt szőlő „Szállítójegyzékkel „érkezik .

- A nyilvántartások tartalmazzák a mennyiségi adatokon kívül a szőlőfajtát és a szőlő átlag mustfokát .

A szőlő minőségi átvétele: mérlegelés után ,a szállítmány leürítése előtt végzik .

A minőségi átvétel

- a szőlő fajtatisztaságára , - szemrevételezés

- egészségi állapotának ellenőrzésére ,  - szemrevételezés

- a must cukortartalmának vizsgálatára irányul . – Ezt  hiteles magyar mustfokolóval állapítják meg ,a szőlőből vett kipréselt mintából .A minta mennyisége 5-10kg ,amit mintázó présen kisajtolnak és az így nyert must cukortartalmát állapítják meg mustfokolóval

- A tartálymérleges átvételnél fotoelektronikus refraktométerrel ellátott mélységi mintavevő szondákat vagy más szerkezeteket használnak .

A mintavétel során a mustfok és a várható alkoholtartalom is meghatározott . A mért adatok fotocellás írószerkezettel rögzíthetők .

SZŐLŐSZÁLLÍTÓ BERENDEZÉSEK

A leszedett szőlő szállítása a szürettel egy időben és folyamatosan történik a termőhelyről a feldolgozóba.

Jó minőségű bort csak jó minőségű, ép szőlőből lehet készíteni.

Ezért fontos:

- minél kevesebb legyen az átrakások száma,

- minél rövidebb legyen a szállítási távolság,

- a szállított szőlő magassága ne haladja meg lehetőleg a 0,6 m-t,

- gazdaságossági szempontokat is figyelembe kell venni.

A szőlő szállítása történhet:

- rekeszekben,

- kisebb térfogatú tartályokban (V ≈ 1 m³),

- közepes űrtartalmú szüretelő kocsikkal (V ≈ 2,5-5,0 m³),

- nagy térfogatú konténerekben (V ≈ 20-25 m³).

A mennyiségi és minőségileg átvett szőlőt fogadógaratokba ürítik .A fogadógarat rozsdamentes vagy megfelelő felületvédelemmel ellátott gyűjtőtartály ,melyből szállítócsiga továbbítja a szőlőt a bogyózó -zúzó gépbe.