Illatos szőlőfajták felsorolása :

Az illatos fehérborok az illatuk erős intenzitásával és egyedi karakterével meghatározható borok. Ide tartoznak a muskotályos borok mellett a nagyon disztingvált illatú tramini, vagy éppen egy kiváló új nemesítésű szőlőfajta, a Cserszegi fűszeres bora is.

Magyarország egyik leggazdagabb borkaraktere, hiszen a magyar termőhely, annak számos borvidéke és több fajta is kiválóan alkalmas illatos fehérborok készítésére. Gasztronómiánkban egyedi és különleges szerepet töltenek be, mert a társas, beszélgetős szerep mellett, főételekhez és édességekhez is felszolgálhatóak.

Illatos bort adó szőlőfajták - Sárga muskotály - Fűszeres tramini - Irsai Olivér - Cserszegi fűszeres - Mézes - Nektár - Pölöskei muskotály

Irsai Olivér bor jellemzése:

Intenzív muskotályos illatú és ízű, savai finomak, de nem savas karakterű, reduktív készítéssel könnyed, zöldessárga, gyümölcsös ízű bor

Szőlő feldolgozás,cefrekezelés,préselés ,mustosztályozás ,mustkezelés:

1.Mennyiségi -minőségi átvétel::a szőlő átvétele a szőlőszállítmány mennyiségének megállapítását ,minőségét,az átvételhez kapcsolódó nyilvántartási és jelentési kötelezettségek elvégzését foglalja magában.

A szőlő mennyiségi átvétel mérlegeléssel történik.

- A mérlegelést 20-50t -ás hídmérleggel végzik ,

- de alkalmaznak mérlegtartályos fogadógaratokat ,amelyeket a must cukortatalmának vizsgálatára is alkalmas mintavevő és mérőberendezéssel kapcsolhatnak össze.

- A mennyiségi adatokról mázsajegyet kell kiállítani ,

- külső beszállítóknál a növény védőszer használatáról nyilatkozatot kell aláírni .

- Saját terülten termelt szőlő „Termékszállítási jeggyel „

- ,bérelt szőlő „Szállítójegyzékkel „érkezik .

- A nyilvántartások tartalmazzák a mennyiségi adatokon kívül a szőlőfajtát és a szőlő átlag mustfokát .

A szőlő minőségi átvétele:mérlegelés után ,a szállítmány leürítése előtt végzik .A minőségi átvétel a szőlő fajtatisztágára ,egészségi állapotának ellenőrzésére ,a must cukortatalmának vizsgálatára irányul .A szőlő fajtatisztaságának és az egészségi állapotának megállapítása szemrevételezéssel történik .A must cukortartalmát hiteles magyar mustfokolóval állapítják meg ,a szőlőből vett kipréselt mintából .A minta mennyisége 5-10kg ,amit mintázó présen kisajtolnak és az így nyert must cukortartalmát állapítják meg mustfokolóval A tartálymérleges átvételnél fotoelktronikus refraktométerrel ellátott mélységi mintavevő szondákat vagy más szerkezeteket használnak .

A mintavétel során a mustfok és a várható alkoholtartalom is meghatározott .A mért adatok fotocellás írószerkezettel rögzíthetők .A mennyiségi és minőségileg átvett szőlőt fogadógaratokba ürítik .A fogadógarat rozsdamentes vagy megfelelő felületvédelemmel ellátott gyűjtőtartály ,melyből szállítócsiga továbbítja a szőlőt a bogyózó -zúzó gépbe.

2.Fogadógarat,zúzás bogyózás,cefrekezelés,enzimkezelés:a bogyók feltárása a bogyók leválasztása a kocsányról,és a bogyók összeroppantása .A géphez tartozó cefreszivattyú szállítja a cefrét (töröly mustot ).A bogyozó-zúzó-cefreszivattyúa a borászati műveleti sor részei.

Bogyózás:a bogyózás a zúzással egybekapcsolt művelet ,többnyire egybeépített géppel végzik .A szőlőt ált. bogyózzák , és azután zúzzák. A borkészítés technológiája határozza meg ,mikor mardhat el a bogyózás vagy a zúzás ,illetve mindkettő pl:Champagne-i pezsgő készítésénél a fürtöket a bogyók feltárása nélkül sajtolják.

A bogyózás az illatos fehérbor és a túlérett ,töppedt bogyókból készült borok készítésénél elengedhetetlen .A cefreáztatás előtt el kell távolítani a kocsányt ,az abból kioldódó kellemetlen cserzőanyagok és fehérjék miatt.(bogyózó motolla ,bogyózókosár)

Zúzás :a zúzás során a cél a bogyó megroppantása ,amely a bogyó héjának felrepedését ,húsának kíméletes roncsolását jelenti ,a magok sérülése nélkül .A zúzógépek legfontosabb szerkezeti részei az egymással szembeforgó hengeres zúzóelemek .Anyaguk saválló acél ,kemény műanyag alakjuk :egyes ,kúpos ,tárcsás ,szárnyas .A zúzás minőségét a zúzóelemek egymástól mért távolsága határozza meg ,2-4db henger,henger hézag:3,5-5mm. A bogyózó-zúzóból a cefrét a cefreszivattyúval továbbítjuk a cefrevezetéken keresztül a présbe vagy szikkasztóba .A cefreszivattyú lehet dugattyús ,centrifugál és csigaszivattyú.

Cefre kezelés:a törkölyös must -a cefreállapot -a borkészítési műveletek egyik legkényesebb szakasza. A cefre ki van téve az oxidációnak ,a mikroorganizmusok elszaporodásának ,a fenolos anyagok erőteljes kioldódásának . Ezeket a folyamatokat gátolni kell ,de elő kell segíteni a szőlő értékes anyagainak (illat zamat stb ) kioldódást ,mentését a mustba . A cefrét ennek érdekében kezelni kell ,ezek :a kénezés ,hűtés ,áztatás ,enzimes kezelés. A cefrekezelési mód alkalmazása a borász választásán múlik .

Cefre kénezése:

- a kénezés nagy szerepet játszik a szőlő feldolgozás során is .

- A cefre kénezésének célja :-oxidáció elleni védelem

- -káros mikroorganizmusok elleni védelem

- -a szőlő illat aroma és redukálóanyagainak feltárása

- Az oxidáció elleni védelmet szolgáló cefre kénezése a készítendő bor jellegétől függ:-ha gyors a szőlő feldolgozása (nincs szikkasztás ) elhagyható a cefre kénezése.

- -el kell hagyni a cefre kénezését penészes ,rothadt szőlő feldolgozásánál .Ilyenkor is gyors a szőlő feldolgozása és a mustot kell kénezni (kénsavas nyálkázás ): 100-150mg/kg kénessavadaggal .

- -A cefre áztatásakor pl az illatos ,fűszeres zamatú fehér borok készítése során 6-8 órás áztatásnál 80mg/kg -os kénezést alkalmaznak .

- -Egészséges szőlő lassúbb feldolgozásakor a javasolható kénessavadag 30-5mg/kg

- -Káros mikroorganizmusok elleni védelem egybeesik az oxidáció elleni védelemmel .

- -A szőlő illat és aroma és redukálóanyagainak feltárása kénessav jelenlétében fokozódik.Ez a kénessav roncsoló hatásának köszönhető.

- -A cefre kénezését cefrevezetékekbe épített kénessav -adagoló szerkezettel célszerű elvégezni,a jobb keveredés érdekében.

A cefre hőmérsékletének szabályzása :a fehérszőlő feldolgozásakor a fenolos anyagok kioldásának csökkentésére sok helyen előnybe részesítik a cefre hűtését.Ezt akkor alkalmazzák ,ha a szőlő beszállítása gyors ,a bogyók a feltárásig épen maradnak .A hűtést legegyszerűbben jó hővezető kellős falú (cső a csőben ) cefrevezetékkel lehet megoldani.

Cefreáztatás (szikkasztás):a cefreáztatás szükségességét a borpiaci követelmények alapján kell mérlegelni.A borászatok saját borstílusuknak megfelelően az áztatást mellőzhetik is ,vagy rövidebb (2-4óra ) vagy hosszabb (6-24óra ) ideig alkalmazzák .

A cefreáztatást szükségességét a következők indokolják:

- -Illat és aroma gazdag szőlőfajták értékes anyagainak feltárása .Az illatos fajták (pl Irsai Olivér ,Tramini) feldolgozásakor 2-4órás áztatással kell számolni a cefre hőmérsékletének és a készítendő bor jellegének figyelembevételével.

- -Ha karakteresebb ,tartalmasabb borok készítése a cél (pl Chardonnay,Sárga muskotály,Hárslevelű)akkor a feldolgozáskor 6-8 órás áztatás szüksége

- -A piros héjú fajták (pl Tramini ,Szürkebarát) feldolgozásakor hidegáztatás szükséges a színanyagok kioldásának elkerülése miatt.

- Jól alkalmazhatóak az illatos szőlők cefréjének áztatására és a must elválasztására a körforgó berendezéssel (pl Roto tartály) ellátott tartályok,statikus áztató rendszerű vagy egyedien kialakított pneomatikus héjonáztatók és mustelvásztó tartályok.

Enzimes kezelés:

- a cefre enzimatikus kezelése indokolt lényeredék növeléséhez ,fajta aroma (illat íz )fokozására és a préselhetőség javítására .

- Az enzimek aktivitásának hőmérsékleti optimuma 20celzis körüli ,de a LALLZYME enzimek 8-55celzis hőmérséklet tartományban is aktívak .

- Az enzimek reakció ideje pektinbontó estében az enzimek aktivitásától függően 20-90perc (LALLZYME HC) vagy 6-12óra (pl CUVÉE-BLANC).

- A kénessav nincs gátló hatással az enzimek aktivitására .

- Az enzim kezelésen átesett cefrékből nyert mustok könnyen tisztíthatóak ,ülepítéses musttisztításnál tömörebb az ülepedési alj.

- Az új borok derítése és szűrése sokkal könnyebbé válik.

- Alkalmazásuk az aromakarakter erősödését eredményezheti.

- az enzimeket a cefréhez adás előtt célszerű 15-25celzis os mustba vagy vízben feloldani .

- -adagolásuk 0,5-2g/q

- -az enzimkészítmények porának belégzése és bőrrel való érintkezését el kell kerülni.Bőrrel vagy szembe kerülése esetén bő vízzel le vagy ki kell öblíteni.

Mustelválasztás : a szőlőbogyók feltárása után a cefrét mustelválasztó berendezésbe vagy közvetlenül a sajtóba továbbítják.A sajtolás előtti mustelválsztás több ok miatt is fontos :

- -a mustnyeredék legértékesebb része a színmust (60-80%) ,amit a cefre szikkasztásával nyerünk .

- -léelválasztással csökken a törkölyös must (cefre ) mennyisége ,ezzel a sajtolás gyorsabb ,a prés kihasználtsága fokozódik.

- A must elválasztása történhet statikus ,dinamikus (folyamatos működésű),és pneomatikus berendezésekkel.

Sajtolás :

- léelválasztás után a törkölyben visszamaradt levet sajtolással tudják kinyerni.

- Sajtolással a mustnyeredék 50-75%a nyerhető ki.

- A présekkel szembeni követelményeket a mustból készült bor stabilitása és a bor élvezhetősége határozza meg .

- Ezért a prések max 2 bar présnyomással működjenek

- -kíméletes préselés-alacsony nyomás mellett nagy teljesítményt érjenek el.

- A sajtolás elválasztó és szűrő művelet .

A sajtokat működésük alapján csoportosíthatjuk :

- -szakaszos üzemű sajtok ,különböző nyomószerkezetekkel:vertikális sajtók :ma már csak kis ,családi pincékben található horizontális sajtók :mechanikus ,hidraulikus ,pneomatikus rendszerűek (tansajtók )

- -folyamatos üzemű sajtók:csigasajtók

- impulziós

Mustkezelés:

- a mustkezelésekkel az irányított erjedés feltételit teremtik meg és a további kezelések hatékonyságát javítják.

- A must javításakor a must összetételi hiányosságainak megszüntetése a feladat kedvezőtlen évjáratokban.

- A must tartósítása az erjedésmentes állapot megteremtése fenntartása .

A must tisztítása:a musttisztítás célja

- a szüreti feldolgozási munkák során .természetes módon a mustba kerülő szediment anyagok ,különböző kolloid anyagok ,egyes kémiai szennyeződéseknek az eltávolítása

- és a vadélesztők mennyiségének lecsökkentése.

Egyszerű ülepítés:az egyszerű ülepítés nem igényel különösebb technikai feltételeket .

- Az ülepedési idő 8-12óra ,tisztulás 15-20g/l közötti szediment kiválást eredményezi.

- Az ülepedés a gravitációs erőnek köszönhető.

Kénessavas nyálkázás:

- a musttisztításnak ez a módja a penészes ,rothadt szőlő feldolgozásakor alkalmazzák .

- A cefrét ilyenkor nem kénezik ,a mustot viszont igen , 100-150mg/l kénessav adaggal 12-18 órát a must erjedésmentesen tartható.

- cél a Botrytis cinerea által termelt lakkáz enzim visszaszorítása (+védelem enzimatikus oxidációval szemben veszély acetaldehid képződés)

Flotációs musttisztítás:megosztó

- A mustba alul komprimált gázt (oxigén ,nitrogén ,levegő) vezetnek .

- Ha a hiperoxidáció a cél (a must erős levegőztetése) akkor a polifenolok kicsapását segíti elő.

- Ilyenkor teljesen elhadják a kénezést.

- Ha a hiperoxidáció kizárása a cél,a cefrét (mustot)kénezik -a levegő vagy oxigén gáz helyett -és komprimált nitrogént vezetnek a mustba .

- feltételek :erjedésmentesség ,szediment max 8%,hőmérséklete 20celzius,pektinbontó enzimes kezelés alk.+kezelőanyagok zselatin ,kovasav-sol ,bentonit

A must enzimes kezelése:ha a törkölyös mustnál nem végeztek enzimes kezelést ,akkor azt a mustnál végzik el. A könnyen sajtolható szőlőfajták esetében is sok pektinanyag kerül a mustba .Ezek növelik a viszkozitást ,lassítják a must tisztulását.A must pektinbontó enzimes kezelésének optimális hőmérséklete 20celzius hatásos kezelési idő 1-4óra pl:LALLZYMEC-MAX 1g/hl

Mustok hűtése :a hűtött ,tisztított mustok lassabban erjednek ,így tiszta ízű és illatú bor készülhet belőle.

Cukortartalom szabályzása :

- a must cukortartalmának változtatását a bortörvény és a szabványok előírásai határozza meg .

- A must vagy szőlőcefre természetes eredetű cukortartalmának kiegészítése sűrített must ,töményített must ,répa -vagy nádcukor (szacharóz ) hozzáadásával történhet.

- A cukortartalom növelése csak akkor lehetséges ,ha a magyar mustfokban kifejezett természetes eredetű cukortartalom nem haladja meg a 19,0 tömegszázalékot és növelése legfeljebb 1,5 alkoholfok növekedést eredményezhet.

- A szőlőcefre vagy must cukortartalmának növelése a minőségi kategória megváltoztatását nem eredményezheti.

- Répa vagy nádcukor kizárólag a javítandó mustba feloldva alkalmazható.

- A termszetes eredetű cukortartalom kiegészítése bejelentési kötelezettség alá esik.

Fajélesztős beoltás ,tápsó beadagolás ,irányított erjesztés:

az irányított erjesztés összetevői:

- hőmérséklet vezetés ,

- fajélesztős erjesztés ,

- az élesztők tápanyagellátása ,

- enzim tevékenységek irányítása ,

- CO2 elvezetése .

- A reduktív borok készítése irányítottan ,zárt térben 8-12celzius hőmérsékleten ,speciális fajélesztőkkel történik .

Erjedési űr 10-15%

Az erjedési hőmérséklet szabályzása :az erjedés hőtermelő folyamat ,a keletkezett hőt el kell vezetni ,és az egyes bortípusoknak megfelelő erjedési hőmérsékletet kell biztosítani .pl egy elsődleges szőlőillattal rendelkező üde ,friss borok 10-18celzius

Szabályzás lehetőségei:

- tartály hideg vizes csörgedeztetése,

- evaporatít musthűtés ,melyben több egymással párhuzamos csőre ventilátorral hűtött vízpermetet folyatnak ,

- mozgatható hűtőaggregátor ,

- dupla falú tartály (glikolt áramoltatnak )

Fajélesztő használata :a fajélesztő ismert tulajdonságú élesztőtenyészet ,melyet valamelyik borvidéken izolált ,egy adott élesztősejt elszaporításával állítottak elő .A fajélesztők erjedési tulajdonságaik alapján lehetnek :hidegtűrők ,meleg tűrők ,kénessav tűrők ,alkohol tűrők stb UVAFERM élesztők

- A fajélesztők szárított készítmények ,felhasználásuk egyszerű ,15-20perc alatt elkészíthető 35-40celzius hőmérsékletű klórmentes ivóvízben történő rehidratálással

- .A rehidratált élesztőt a erjesztendő tételhez adják és jól elkeverik.

- Beoltásnál figyelni kell ,hogy a rehidratált élesztő és a beoltandó anyag hőmérséklete közötti különbség ne haladja meg a 10celziust

Ha a mustok tápanyagtartalmában és összetételében változás következik be ,erjedési problémák lépnek fel (H2S ,vontatott erjedés ,erjedésmegakadás ,stb) Az élesztők zavartalan működéséhez szükséges komplex élesztőtápanyag adagolásának előnyei:alacsonyabb illósav szint .több gyümölcsészter ,kisebb mennyiségű kénessav lekötő anyag (piroszőlősav,acetaldehid.stb) teltebb kerekebb komplexebb aromájú borok .Ilyen komplex élesztőtápanyag pl:UVA VITAL ,VITAL 7,GO-FERM