Borharmónia:

Az alkotórészek ízleléskor megjelenő összhangja, az élvezeti érték alapja.

Borharmónia kialakítása:

A borharmónia kialakításának, a sav-, az alkohol-, az extrakttartalom, és egyéb összetevők tekintetében a megfelelő mennyiségi arány beállításának és a fajtakarakter, a szép borjelleg kihangsúlyozásának módszereit tekinthetik át az írásból.

A bor harmonikus összetételének kialakítása:

A bor élvezeti értékét jelentősen befolyásolja harmóniája. Alkotórészei összhangban vannak, s az ízleléskor kellemes összbenyomást kelt.

1. Házasítás:

A borharmónia kialakításának legtermészetesebb módja. Lényegében két- vagy többféle bor célszerű összekeverése

Céljai:

Nagyobb mennyiségű egységes minőségű bor előállítása.

Ismert bortípusok (borfajták) előállítása pl. az Egri bikavér (1).

Meghatározott összetételű típusborok előállítása.

Összetételi hiányosságok megszüntetése.

Borhibák, betegségek kikezelése.

A házasítással kapcsolatos törvényes előírásokat, és a házasított borok elnevezését jogszabályok rögzítik.

- Az Egri Bikavér Szabályzat szerint az egri bikavér olyan borházasítás, amely nem lehet fajtajelleges, azaz egyetlen szőlőfajta bora sem dominálhatja a házasítást. Készítéséhez a következő szőlőfajták boraiból kell minimum hármat felhasználni: kadarka, kékfrankos, cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, portugieser (régebben kékoportó), pinot noir, blauburger, kékmedoc és zweigelt. A szabályzat a feldolgozott szőlőre minimum 17-es, illetve bizonyos fajtáknál 19-es magyar mustfokot írt elő, amely mintegy 2-4 mustfokkal magasabb érték a korábban rögzítettnél. A maximális termésmennyiséget 120 q/ha értékben határozták meg. A szabályzatból következik, hogy az a termelő például, aki egy gyengébb évjáratban nem rendelkezik legalább három szőlőfajta megfelelően beérett termésével, egyáltalán nem készíthet bikavért. A bikavér borokat az előírásnak megfelelően legalább egy évig kell fahordóban érlelni, valamint a borvidéken kívül csak palackozott formában lehet forgalomba hozni.

2. Savtartalom szabályozása:

A savak megfelelő mennyisége és aránya finommá teszi a bort, míg a kelleténél több vagy kevesebb sav diszharmóniát okoz.

Savcsökkentés során:szénsavas meszet (CaCO3) adagolunk, melynek hatására oldhatatlan sók keletkeznek (Ca-tartarát). A kettősós savtompítással csökkenthető. Az almasav mennyiségét lehet biológiai úton csökkenteni almasavbontó baktériumokkal (malolaktikus erjedés).

Az ecetsav kémiailag a bor leggyengébb sava, ezért mennyisége kémiai úton nem csökkenthető.

Savemelés is törvényileg szabályozott művelet.

3. Alkoholtartalom növelése (avinálás):

Természetes boroknál az avinálás törvényileg tiltott. Borpárlattal törvényesen csak likőrborok alkoholtartalma növelhető.

4. Cukortartalom szabályozása:

Cukortartalom maradhat vissza mustból is, ha az erjedés során nem fogy el az összes. Természetesen borászati műveletekkel is megállítható az erjedés.

A bor cukortartalmának növelése törvényileg szabályozott. Erre a célra felhasználható a tartósított must (édestartalék, Süssreserve), a töményített must és a sűrített must.

A bor cukortartalmának kialakítása során az édesített bor összes alkoholtartalma legfeljebb

2,0 térfogatszázalékkal lehet magasabb, mint édesítés előtt.

5. Színjavítás:

A bor színének összhangban kell állnia karakterével. Az üde, reduktív jellegű fehér borokhoz a zöld-fehér, sárgás-zöld szín, csemegeborokhoz általában a sárgás színárnyalatok illenek.

Bortörvényünk szerint a természetes borok színezése tilos. Csemegeboroknál alkalmazható karamell vagy karamellizált sűrített must, fűszerezett boroknál pedig természetes élelmiszerszínezék.

A térfogat kiszorításos szivattyúk:

A különböző kiszorítóelemek a vákuum és túlnyomás váltakozó létesítésével a szállított folyadék energiatartalmát, munkavégző képességét növelik meg. Közös jellemzőjük, hogy a munkavégzés egy meghatározott szakasza alatt, mindig azonos mennyiségű folyadékot szállítanak. Rendszerüket tekintve, folyamatos és szakaszos kivitelűek lehetnek, míg a folyadékszállítás szempontjából szelepes, vagy szelep nélküliek.. Szállítóképességük többnyire nyomás független.

1. Dugattyús szivattyúk:

Olyan térfogat kiszorítás elvén működő gépek, amelynél a kiszorítóelem, a dugattyú egyenes vonalú mozgást végez. A folyadék áramlását szelepek szabályozzák.

Főbb részei:

- henger

- dugattyú

- szelepek

- légüst

- hajtómű

A dugattyús szivattyú üzemének jellemzői:

- normál közegeket, viszkózus folyadékokat szuszpenziókaz egyaránt képes szállítani.

- Önfelszívó

- Mennyiségtartó

- Levegő szállítására is alkalmas

- Folyadékszállatása nem egyenletes

- Térfogatáram szabályozása:

    - Löketszám változtatása elektronikusan

    - Szívóoldali fojtás

    - Szívószelepek zárásának megakadályozásával, visszafolyás

    - kerülővezeték

- Nagy tömegű és sok alkatrészt tartalmaz

2. Csigaszivattyúk:

Folyamatosan működő térfogat kiszorításon alapuló szivattyú, ami forgómozgással állítja elő a szükséges térfogatváltozásokat.

Fő részei:

Forgórész vagy csigadugattyú a rotor

Állórész a sztátor

Hajtómű

A csigaszivattyúk üzemi jellemzői:

- Nemcsak folyadékok, hanem szuszpenziók szállítására is alkalmas

- Önfelszívó

- A szállított mennyiség nyomásfüggetlen

- A folyadék szállítása folyamatos

- kevés alkatrészből áll

- A legjobba igénybevett alkatrész könnyen cserélhető

- Szárazon nem üzemeltethető

- Nagyobb kopás esetén is üzemképtelenné válik

- Térfogatárama a nyomóoldali folyással nem szabályozható

3. Gumilapátos avagy csúszólapátos szivattyú

Folytonos működésű, szelep nélküli térfogatkiszorításos szivattyú.

Fő részei:

− ház,

− lapátkerék,

− fedél,

− tömítés,

− hajtómű.

A gumilapát forgómozgást végez a kör alaktól kissé eltérő alakú házban. Az ebből adódó excentricitás miatt szívó – nyomó hatás alakul ki a házon belül. Forgás közben a lapátkerék deformálódik.

A lapát anyaga élelmiszeripari gumi vagy rugalmas műanyag. A többi alkatrész saválló acélból készül.

A hajtómű lassító áttételű ékszíjas vagy fogaskerekes.

Üzemi jellemzői:

− önfelszívó,

− forgásiránya változtatható,

− a fedél könnyen leszerelhető (tisztítás),

− szárazon nem üzemeltethető.

A borászatban cefre, must, bor szállítására alkalmas.

4. Forgódugattyús szivattyú

Folyamatos működésű, szelep nélküli térfogat-kiszorításos szivattyú.

Felépítés:

− ház a szívó- és nyomócsonkokkal,

− forgó elemek

Mivel a folyadék szállítása egyenletes, nem kell légüst.

Készülnek függőleges vagy vízszintes kialakításban.

Működése:

A forgó elemek a ház fala mentén szállítják a folyadékot.

A borászatban cefre, must, bor szállítására alkalmas. A forgóelemek a szállított anyagot kíméletesen továbbítják.

Célszerű ráfolyással üzemeltetni.

A szállított folyadék nyomása max. 12 bar.

5. Perisztaltikus (tömlős) szivattyú

Folytonos működésű, szelep nélküli térfogatkiszorításos szivattyú.

Felépítés:

− ház a szívó- és nyomócsonkokkal,

− tömlő,

− forgórész a görgőkkel.

Működési elve: egy rugalmas tömlő összenyomódásának, majd az eredeti alak visszanyerésének ismétlődése.

A térfogatáram a tömlő belső átmérőjétől és a forgórész fordulatszámtól függ.

Ez az egyszerű szivattyúzási elv sok előnyt nyújt:

− önfelszívó,

− szárazon futási lehetőség,

− pontos szállítás,

− az áramlási irány megfordítható,

− nincs tengelytömítés,

− nincs folyadékkal érintkező fémrész (nincs korrózió),

− könnyű tisztíthatóság (rövid a tömlőcsere ideje),

− egyszerű és alacsony költségű a karbantartás.

Erősen viszkózus, koptató hatású, sérülékeny anyagok szállítására is alkalmas.

A borászatban ömlesztett szőlő, cefre, must és bor szállítására használható.