SzGy02 - Végezze el a kijelölt ászokhordón a rendelkezésre álló eszközökkel és anyagokkal az ajtóelőhúzás (beajtózás) műveletét a befejező munkálatokkal !

I. A beajtózás gyakorlati lépései:

- fénypróba elvégzése – itt valamilyen fényforrást kell használni (zseblámpa, gyertya)

- az ajtó állapotának ellenőrzése - szemrevételezéssel

- csapnyílás elzárása parafa dugóval – meg kell győződni, hogy az ajtón levő csap jól el van zárva, és ezen keresztül ne szivárogjon majd a must/bor

- ajtóoldal külső élének faggyúzása – A faggyú eltömíti az esetleges réseket.

- a csín megtisztítása, gyékényezése -  
Csín = Dongamélyedés, amely hordó és más faedény dongáján a fenék beerősítésére való. 
A kádár különleges gyaluval csínt vágott a dongába.
 A csínek pontosan összeértek, és könnyen be lehetett ütni a hordó fenekét.
Ebben a lépésben a dongavájatot kell kitisztítani, az esetleges hibákat gyékénnyel tömíteni, majd behelyezni a hordó fenekét („befenekezés”) – fenékbehóúzó szerszám

- az ajtó behelyezése  és a bereteszelés

- kipréselődött faggyú leszedése

- hordó letörölgetése

- a hordó kénezése  - Hordónként 1-2- kénlap

- takarítás, rendrakás

IDÁIG SZÓL A GYAKORLAT,

INNEN ALÁBB MÁR CSAK ELMÉLETI INFÓK/ÉRDEKESSÉGEK VANNAK

II. Ászokhordó.

A bor kezelésére és érlesésére készített és használt fahordó, többnyire tölgyfából, hivatalosan 10 hektoliternél nagyobb az űrméretük, de kisüzemi felhasználásra sokkal kisebb is lehet, akár 1-2 hektoliter.

Az 5 hektoliter űrtartalomnál nagyobb hordók fenekét célszerű megfelelő nagyságú ajtócskával ellátni, melyet azután vagy faékkel vagy vaskengyelzárral szorítanak a fenékhez. Ezek felerősítésénél arra kell ügyelni, hogy szegfejek s egyáltalán vas ne kerüljön a hordó belsejébe, mert ez a bornak megtörését okozza.

Az ászokhordó készítése:

- A hordókat kádárok készítik, jellemzően tölgyfából. A magyar tölgy kiváló színvonalú nemzetközi viszonylatban, remek íz és illatanyagai egyedülállóak.

- A hordót felépítő dongákat egyesével hasítják ki a tölgyfarönkökből, majd ezeket két évig állni hagyják az időjárás viszonytatságainak kitéve. Ezt követően a dongákat kezelik, pörkölik, gyalulják, és méretre szabják. A hordódongákat az abroncsok tartják össze.

Ászok (talapzat)

- Ászok az a talpazat, amelyen a tárolóhordó (Ászok-hordó) nyugszik. Készülhet keményfából (Ászok-gerenda), téglából, faragott kőből, betonból, vasbetonból és vasból.

- A fából készített Ászok-ot vidékenként csántérnak is hívják.

- A hordó nem közvetlenül ezeken fekszik, hanem a rájuk helyezett puhafából készített párnafákon vagy kötőfákon.

- A téglából, vasbetonból készült Ászok-okat nyeregszerűen is építik, ívük a hordó alakját követi. Újabban alkalmaznak vasbetonból készített üreges, ívelt felületű, sorozatban készíthető ászokelemeket is. Ilyenkor a hordó alá az Ászok-ra puhafa léceket helyeznek hézagosan, hogy a hordó fájának levegőztetését biztosítsák.

- Hordónyergelésnél bölcsőt használnak, amely egy vagy több részes, a hordó alakjának megfelelően kifaragott alátétfa. A hordók alatt általában két Ászok-sor van; 80-100 hl-nél nagyobb hordók alá azonban négy, esetleg hat ászoksor is szükséges.

- Az Ászok magassága általában 30-50 cm. Vasúti tartálykocsik fahordóit vas Ászok-ra helyezik, a hordó és a Á. közé lrfz2 cm-es nemezréteget fektetnek.

Ászokpince az a pince v. pincerész, ahol a borok érlelő tárolása történik. E célra a pince legjobb,

legegyenletesebb hőmérsékletű, legnyugalmasabb részét veszik igénybe.

- III. A kádár mesterség szerszámai

- Forrás: http://www.kadarmester.hu/szerszamok.html

- Farkas Mihály, kádármester

- Szerszámok a kádár szakmában

A kádár szakma sok speciális szerszámot használ. Én a műhelyemben a következőkben bemutatott szerszámok legnagyobb részét még mai napig is használom, hiszen a munka javát kézzel végzem.

#############################################

- Görbekések és körző

A görbekés a hordó belejének kialakításához kell, ahova a csín kerül, a körző pedig a fenék beméréséhez szükséges.

#############################################

- Koszorú gyalu

A boroshordók fenekének díszítésére szolgál.

#############################################

- Belső edénygyalu (salbgyalu)

Az egyenes dongájú edények belsejének kigyalulására szolgál. Ezek többekközött a tődöklők, káposztásdézsák, kádak.

#############################################

- Stráfgyalu (cimándli)

A dongák külső gyalulására szolgál.

#############################################

- Gárbgyalu

A hordó fejrészének befenekelés utáni símításra szolgál.

#############################################

- Stemgyalu

A dongák végének (bütüjének) meggyalulására szolgál.

#############################################

- Nyeles gyalu

Olyan edények belsejének a gyalulására szolgál, melyekbe nem lehet kézzel beleférni, pl: vajköpülő.

#############################################

- Eresztőgyalu (stócpang)

A dongák élének kézzel való meggyalulására szolgál (azaz stéjszolásra).

#############################################

- Fenék behúzó

A hordó fenekelésekor a fenék helyére illesztésekor használatos, és a gyékényezéshez.

#############################################

- Csínvágó gyalu

Az egyenes és görbe dongájú edények csínvágására szolgál, amibe a fenék kerül.

#############################################

- Menetmetsző, és menetfúró

A káposztásdézsák lenyomócsavarjainak az elkészítésére használatos.

#############################################

- Hordóajtóvágó fűrész

Az ászokhordók fenekébe a tisztítónyílás kivágására szolgál. Ez a hordóajtó.

#############################################

- Kanyarítófűrész

A fenekek kézzel való kivágására szolgál

#############################################

- Kézi furdancs

Szájdongák, és fenekek csaplyukának kifúrására szolgál.

#############################################

- Lyukbővítő

Sérült szájdongák újraszabályozására szolgál.

#############################################

- Facug

A hordók dongáinak meghajlítására szolgál.

#############################################

- Kádár szekerce

A hordók kézi gyártásához a hordódongák oldalának és belsejének kifaragására használták.

#############################################

- Abroncshúzó és kalapács (szechamer)

Az abroncsok meghúzására szolgáló kétkezes szerszám.

#############################################

- Amerikai gyalu

Az edények külső legyalulására használatos.

#############################################

- Kofricoló

Ezt régen használták, hogy a hordók felállításakor egyformán álljanak a dongák.

#############################################

- Fa körző

Nagyobb edények fenekének bemérésére szolgál, pl: ászokhordó, kádak.

#############################################

- Dugóhúzó, lyukfúró

A dugóhúzó az ipari hordók dugójának kihúzására szolgál, a lyukfúró pedig sózódézsának fülének a kifúrására szolgál.

#############################################

- Tűzőminta (módli)

A dongák élének meggyalulásakor használatos sablon.

#############################################

- Faragószék (jancsi)

Ezen akármilyen munka elvégezhető vonókéssel, pl: nyelek készítése, kissebb edények befogására is alkalmatos.