SzGy03 - Határozza meg a rendelkezésre álló borászati gépek és berendezések segítségével a fehérborszőlő feldolgozás műveleti sorrendjét az átvételtől a mustkészítésig!

A feldolgozási művelet lépései

Itt egy rajzot érdemes készíteni, az alábbi egységekkel, és aztán beszélni minden egyes lépésről.   Ld. 2. oldal lejjebb.

- mérleg (híd, mérlegtartályos fogadó garat) – minősítés: fajta, minőség, cukortartalom,

- fogadó medence, ürítő csigával

- zúzó-bogyózó – cél: A szőlőbogyók feltárása (cél a bogyók leválasztása a kocsányról, és törkölyös musttá (cefre) alakítása. Zúzó megroppantja a szemeket, bogyózó motolla eltávolítja a bogyókat a kocsányról.

- cefreszivattyú
 – törkölyös must szállítása – szivattyú = dugattyús, forgólapátos, gördülőcsigás, centrifugális 
- törkölyös must kezelése: cefrekénezés, hőmérséklet szabályozás

- lé elválasztó: színmust és présmust elkülönítése sajtolás előtt
- Statikus (cefreáztatás, lételenítés, pufferolás)
- Dinamikus (a cefrét peforált hengerben forgócsiga emelkedő pályán 
         folyamatosan szállítja)
- Pneumatikus (membránon nyomja át a cefré)

- sajtó (prés): Szakaszos üzemű; folyamatos (csigaprés); pneumatikus (tankprés)

- törköly kihordás, szállítás eszköze

A Folyamatos rendszerű fehérborszőlő feldolgozás annyiban különbözik a szakaszostól, hogy a szilárd fázis elválasztása folyamatosan, megszakítás nélkül történik.

A must kezelése az erjedés előtt

1. A must tisztítása (kolloidok és szennyezők eltávolítása, összes üledék általában 30 - 50g/l)

- Egyszerű ülepítés (sűrűségkülönbség alapján).

- Kénessavas nyálkázás (Botrytis által termelt laktáz bont- több lebegő anyag - kénessavval inaktiváljuk az enzimet, ülepítés).

- Enzimes kezelés (enzimekkel a lassan ülepedő - pl:pektin - anyagok bontása enzimekkel.)

- Hűtés (10 C alatt az erjedés korlátozott. A hűtés az ülepítéssel és a nyálkázással kombinálva jobb hatásfokot eredményez).

- -Bentonitos kezelés (Nagy felületű ásvány. Derítésnél és a bor stabilizálásánál fontos). 6 - 8 óra

- Flotálás ( a szuszpenzióban lévő részecskék gázbuborékokkal gáz szilárd komplexet alkotnak és a felszínre emelkednek).

- Mustszeparálás (kis hatásfok, drága a beszerzés és fenntartás)

- A must levegőztetése (Hiperoxidáció) - A mustot oxigéngázzal túltelítik, hatására a polifenolok oxidálódnak, polimerizálódnak, majd kicsapódnak. A must barnul, de később a többi anyaggal eltávolítható - leülepedik.

- A must hevítése: Enzimek inaktiválása és mikróbák elpusztítása a mustban. 80 – 87 C, 2 perc. (drága, nem elterjedt)

A must összetételének javítása

Minden jelentős változtatás bejelentési kötelezettség alá tartozik!!!!

- A cukortartalom növelése 2012. évi CVIII. Törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosításáról. (20. bek: sűrített must, töményített must, répacukor vagy nádcukor. Max 19 tömeg%-ig és max 3 %-os emelés).

- Savtartalom növelése (törvényi kötelezettségek) - csökkentés 10g/l felett (tiszta CaCO3-mal) - növelés borkősav 2,5 g/l -rel, savtartalma 1,5 g/l-rel növelhető

- Színhibák javítása: A hibás szín javítása cefreállapotban a legjobb hatásfokú. (színmentesítés aktív szénnel, de ízt és illatot is köt.) 24 óra múlva dekantálni az üledékről a bort.

- A présmustok különleges kezelése: Nagyon zavaros, kezelni kell. Először pektinbontás enzimekkel, majd derítés és a fenolos részek eltávolítása

A must tartósítása

Az erjedésmentes állapot megteremtése és a szükséges ideig való fenntartása a cél.

1. Fizikai eljárások:

Hőkezelés (pasztőrözés, aszeptikus körülmények, visszahűtés 20 C-ra, légmentesen zárjuk.

Hőelvonás (alacsony hőm., mikróba aktivitás csökken)

a, hűtve tárolás (0 – 2 C, néhány hét)

b, fagyasztás – CO2 nyomás alatti tárolás - Membránszűrés (0,22 um -es szűrőn)

2. Kémiai tartósítás:

a, kénessavas tartósítás - Előtisztított mustot kénessavval kezeljük (1000-1500 mg/l). Felhasználás előtt kénmentesítjük az alapanyagot.

b, Szeszezett must (misztella) készítése - Legalább 14,2 mustfokos, erjedésben vagy továbberjedésben magas fokú borpárlat hozzáadásával megakadályozott termék. Kizárólag likőrborok alapanyagaként használható fel.